RIPv1 CONFIGURATION IN ROUTER1 Router>en [To enable Router] Router#conf t [To configure terminal] Router(config)#hostname R1 [To change host name as R1]  Configure f0/0 to Router1 R1(config)#int f0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit  Configure f0/1 to Router1 R1(config)#int f0/1 R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit  Configure s0/0/0 to Router1 to Router2 R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 R1(config-if)#clock rate 64000 [Only in Packet Tracer] R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit  Configure s0/0/1 to Router4 to Router1 R1(config)#int s0/0/1 R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit  CONFIGURING RIP IN ROUTER1: R1(config)#router rip R1(config-router)# network 192.168.10.0 [N/W IP OF F0/0] R1(config-router)# network 192.168.20.0 [N/W IP OF F0/1] R1(config-router)# network 10.0.0.0 [N/W IP OF S0/0/0] R1(config-router)# network 11.0.0.0 [N/W IP OF S0/0/1] R1(config-router)#exit R1(config)#exit R1# IN ROUTER2 Router>en [To enable Router] Router#conf t [To configure terminal] Router(config)#hostname R2 [To change host name as R2]  Configure f0/0 to Router2 R2(config)#int f0/0 R2(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit  Configure f0/1 to Router2 R2(config)#int f0/1 R2(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit  Configure s0/0/0 to Router2 to Router3 R2(config)#int s0/0/0 R2(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 R2(config-if)#clock rate 64000 [Only in Packet Tracer] R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit  Configure s0/0/1 to Router2 to Router1 R2(config)#int s0/0/1 R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.0.0 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit  CONFIGURING RIP IN ROUTER2: R2(config)#router rip R2(config-router)# network 192.168.30.0 [N/W IP OF F0/0] R2(config-router)# network 192.168.40.0 [N/W IP OF F0/1] R2(config-router)# network 10.10.0.0 [N/W IP OF S0/0/0] R2(config-router)# network 172.16.0.0 [N/W IP OF S0/0/0] R2(config-router)#exit R2(config)#exit R2# IN ROUTER3 Router>en [To enable Router] Router#conf t [To configure terminal] Router(config)#hostname R3 [To change host name as R3]  Configure f0/0 to Router3 R3(config)#int f0/0 R3(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit  Configure f0/1 to Router3 R3(config)#int f0/1 R3(config-if)#ip address 192.168.60.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit  Configure s0/0/0 to Router3 to Router2 R3(config)#int s0/0/0 R3(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0 R3(config-if)#clock rate 64000 [Only in Packet Tracer] R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit  Configure s0/0/1 to Router3 to Router4 R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.0.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit  CONFIGURING RIP IN ROUTER3: R3(config)#router rip R3(config-router)# network 192.168.50.0 [N/W IP OF F0/0] R3(config-router)# network 192.168.60.0 [N/W IP OF F0/1] R3(config-router)# network 172.17.0.0 [N/W IP OF S0/0/0] R3(config-router)# network 172.16.0.0 [N/W IP OF S0/0/1] R3(config-router)#exit R3(config)#exit R3# IN ROUTER4 Router>en [To enable Router] Router#conf t [To configure terminal] Router(config)#hostname R4 [To change host name as R4]  Configure f0/0 to Router4 R4(config)#int f0/0 R4(config-if)#ip address 192.168.70.1 255.255.255.0 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit  Configure f0/1 to Router4 R4(config)#int f0/1 R4(config-if)#ip address 192.168.80.1 255.255.255.0 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit  Configure s0/0/0 to Router4 to Router3 R4(config)#int s0/0/0 R4(config-if)#ip address 172.17.0.2 255.255.0.0 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit  Configure s0/0/1 to Router4 to Router1 R4(config)#int s0/0/1 R4(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0 R4(config-if)#clock rate 64000 [Only in Packet Tracer] R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit  CONFIGURING RIP IN ROUTER4: R4(config)#router rip R4(config-router)# network 192.168.70.0 [N/W IP OF F0/0] R4(config-router)# network 192.168.80.0 [N/W IP OF F0/1] R4(config-router)# network 172.17.0.0 [N/W IP OF S0/0/0] R4(config-router)# network 11.0.0.0 [N/W IP OF S0/0/1] R4(config-router)#exit R4(config)#exit R4#